MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

OBRA	: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

___________________________________________________________________

A.-	INTRODUCCIÓN

1.-	GENERALIDADES

El Gobierno Peruano a través de diversos sectores, ha puesto en marcha el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, mediante el cual ha destinado recursos al Ministerio de Educación para la sustitución, Rehabilitación y Reforzamiento de Infraestructura en Instituciones Educativas.

2.-	JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La atención del centro educativo, se da en base al deterioro de la infraestructura existente, que se encuentra en estado de deterioro y falta de atención a consecuencia de diversos factores (climatológicos, antigüedad  de la edificación, materiales empleados, etc.)

3.-	NOMBRE DE LA OBRA

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

4.-	UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Dirección		:	Mz. C-21, Lote 1, Etapa III de Manuel Arévalo

Distrito	 		:	La Esperanza.

Provincia		:	Trujillo.

Departamento		:	La Libertad.

5.-	LOCALIZACIÓN EDUCATIVA

UGEL 02 - La Esperanza

6.-	CAPACIDAD

La capacidad del Centro Educativo es de 150 alumnos	beneficiarios, los cuales corresponden al nivel inicial. Funcionando continuo solo en el turno de la mañana.

B.-      METAS - PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES

OBRA NUEVA (SUSTITUCION)

## Sistema Inicial – Costa (No Lluviosa)

- 05 aulas + SS. HH + closets

- 01 SUM

- 01 administración (dirección, dispensa y almacén, depósito, cocina)

- 01 SS. HH incluido para discapacitados.

- cisterna

- Área para juegos Infantiles (67.52 m2)

- Área de expansión (181.13 m2)

### OBRAS EXTERIORES

- Cerco perimétrico

- Portada inicial

- Cobertura ligera en zona de juegos

-    Área de juegos con piso de grass artificial + kit de juegos infantiles

- Jardinería (grass natural)

- Rampas, veredas

- Instalaciones eléctricas y sanitarias exteriores

- DEMOLICIONES (Demolición Total de la actual infraestructura)

- Pabellón I: demolición de escenario techado de 16.32 m2.

- Pabellón II: demolición de 1 aula de 24.65 m2, 1 cocina/comedor de 14.64 m2, SS.HH. de docentes 8.57 m2 y un auditorio de 3.48 m2.

- Pabellón III: demolición de 1 aula de 80.71 m2.

- Pabellón IV: demolición de 1 aula de 102.05 m2.

- Pabellón V: demolición de SS.HH. de alumnos de 14.1 m2.

- Pabellón IV: demolición de 1 aula de 93.56 m2.

- Tanque de almacenamiento en mal estado.

- Muros divisorios de 86.24 m2

- Demolición de patio de formación, veredas y pasadizos

- Demolición de circulación principal

- Eliminación de desmonte.

#### AREA CONSTRUIDA

La presente Licitación considera la construcción total del Proyecto, cuya área techada es 323.97 m² (Obra Nueva). Representando un 48.48 % de área ocupada en el terreno.

C.-     UBICACION ESPECÍFICA

##### LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

El terreno es de forma regular, cuenta   con un área de 718.89 m², un perímetro de 132.37 ml, y presenta los siguientes límites perimétricos:

## Frente		:	Calle C-10 con 42.12 ml

## Fondo		:	Parque Recreativo Linda Lecca 42.12 ml

Derecha	:	Calle 10 con 24.07 ml.

Izquierda	:	Parque Recreativo Linda Lecca 24.07 ml.

Según medidas levantamiento topográfico (Zona de intervención):

Temperatura

Mínima	 14º C

Máxima	 27º C

El Terreno se encuentra a una Altura de 45 m.s.n.m.

##### TERRENO

El terreno de estudio presenta una superficie inclinada con desniveles hasta de 1.0 m, en puntos extremos y tiene una forma regular de 4 lados.

3.	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

3.1 Agua

El sistema de abastecimiento de agua potable es mediante red pública que ingresa por Calle 10 con tubería media.

3.2 Desagüe

El sistema de desagüe es mediante red pública que sale por la calle 10.

3.3 Energía Eléctrica

La fuerza eléctrica es proporcionada por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. El voltaje de instalación es de 220v, monofásico.

D.-	CRITERIOS DE DISEÑO

- ZONIFICACIÓN

Las zonas definidas son:

- Zona Académica de Aulas

- Zona Administrativa y  Servicios Generales

- Zona de Servicios Complementarios

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la cantidad de alumnado de la I.E., la extensión del terreno y los aspectos climatológicos del lugar, se ha concebido el PROYECTO utilizando el SISTEMA INICIAL – COSTA (No lluviosa)

-Construcción de 05 aulas + SS.HH + closets, cocina/comedor, Administración ( dirección), SS.HH. Docentes, 01 SUM.

-Cerco perimétrico, portada inicial, Cobertura ligera en zona de juegos y comedor, asta de bandera, área de juegos con piso de grass artificial + kit de juegos infantiles, jardinería (grass natural), Rampas, veredas, Cisterna Instalaciones eléctricas y sanitarias exteriores.

Asimismo el diseño del proyecto cumple con lo indicado en la Norma A.120: Accesibilidad para Personas con Discapacidad.

El cálculo de aparatos sanitarios, se ha realizado de acuerdo a la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial – Lima, 2014. En la página 53 indica que para cada 25 alumnos se debe contar con 1 inodoro, 1 lavadero y 1 urinario (como mínimo). Para el presente Expediente Técnico, se ha considerado:

| Cálculo de Aparatos Sanitarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumnos | Inodoros | Lavaderos | Urinarios |
| 150 | 5 | 4 | - |

En cuanto a la cantidad de aparatos sanitarios, no se está considerando lo mínimo exigido por la norma, puesto que se debe diferenciar los Servicios Higiénicos de acuerdo a género (Hombres y mujeres), asimismo se propone un inodoro para discapacitados cercanos a las aulas de acuerdo a la Norma A-120.

Se considerará el siguiente tipo de acabados:

Se considerará los siguientes tipos de acabados y colores:

Se muestra el cuadro de áreas del proyecto:

| Cuadro de Áreas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisos | Existente | Demolición | Nueva | Rehabilitación | Parcial | Total |
| 1er. Piso | 718.89 | 718.89 | 668.28 | ----- | ----- | ----- |
| Área Techada a Construir |  |  |  |  |  | 383.37 m2 |
| Área Libre |  |  |  |  |  | 344.31 m2 |
| Área de Terreno (Según Registros Públicos) |  |  |  |  |  | 995.79 m2 |

EL AREA TECHADA SE HA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA

| Área techada |  |
| --- | --- |
| nombre | M2 |
| Pabellón 02 | 128.03 |
| Pabellón 03 | 59.53 |
| Pabellón 04 | 59.53 |
| Pabellón 05 | 14.13 |
| Pabellón 06 | 122.15 |
| TOTAL | 383.37 |

###### E.-	DEL ESTUDIO DE SUELOS

- Se ha ejecutado el proyecto en concordancia a los Estudios de suelos, para lo cual el contratista deberá tener en cuenta los detalles que se encuentran dentro de este.