MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS

PROYECTO       : 	“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

FECHA	        :  JULIO 2020

_______________________________________________________________

A.- ALCANCES DEL PROYECTO

Con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto estructural, se ha verificado previamente los resultados del análisis y diseño sismoresistente del Proyecto: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”. Donde se proyecta a construir 04 Módulos entre aulas. Área administrativa y baños, además de un tanque elevado, cerco perimétrico y demás obras exteriores.

Para diseñar los elementos estructurales se han utilizado los resultados de un análisis sísmico espectral y un análisis de cargas de gravedad (cargas muertas y cargas vivas). Los resultados de los análisis sísmicos se compararon con las exigencias de la Norma Peruana Sismoresistente NTE-E.030, utilizando los lineamientos de la Norma de Cargas NTE-E.020 y la Norma de Diseño en Concreto Armado NTE-E.060.

B.- CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL

La concepción estructural, diseño y detallado de estructuras se ha efectuado acorde con la filosofía de diseñó sismo-resistente establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las estructuras del proyecto corresponden a un sistema aporticado, con estructuras de concreto armado soportan cargas muertas y ondas sísmicas, usa columnas, losas, muros divisores de ladrillos, losas, zapatas, que resisten cargas verticales y fuerzas horizontales las cuales son adecuadas para este tipo de estructuras.

Se empleó un modelo pseudo-tridimensional con tres grados de libertad dinámicos por nivel, tomando en cuenta deformaciones por flexión, fuerza cortante y carga axial. Los apoyos se consideraron como empotramientos perfectos en las bases.

C.- ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

Para los elementos estructurales de concreto armado como son vigas, columnas y placas. Se hizo uso de la Norma NTE-E.060, donde nos indica las combinaciones de carga que especifica esta normal:

- Combinaciones de carga muerta y carga viva:

U = 1,4 CM + 1,7 CV

Donde CM es el valor de la carga muerta y CV es el valor de la carga viva.

- Combinaciones de carga viva, carga muerta y carga de sismo

U = 1,25 (CM + CV) + CS

U = 0,9 CM + CS

- Asimismo, se usaron los factores de reducción de resistencia siguientes:

Para flexión:	 		= 0,90

Para cortante:	 	 = 0,85

Para flexo-compresión:	 = 0,70

El diseño final de los elementos estructurales se detalla en los planos estructurales.

D.- COMENTARIOS ACERCA DEL ESTUDIO DE SUELOS

Calicatas De Exploración.

La exploración se realizó mediante 03 calicatas o pozos de exploración a cielo abierto, asignándole como C-1, C-2 y C-3; estas exploraciones fueron ubicadas estratégicamente en la zona de estudio, en donde se proyecta la construcción de las cimentaciones y estructuras, las cuales cubren razonablemente el área a investigar.

La profundidad máxima alcanzada fue de 3.00 m., computados a partir del terreno natural, lo que nos permitió visualizar la estratigrafía y determinar el tipo de ensayos de laboratorio a ejecutar de cada uno de los estratos de suelos encontrados, de las muestras alteradas e inalteradas representativas.

Ensayos de Laboratorio

Se realizaron los respectivos ensayos de mecánica de suelos de acuerdo a las normas ASTM y según la relación que se indica. Los que han permitido determinar la clasificación al sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS).

Perfil Estratigráfico: