INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1762 SAGRADO CORAZON DE JESUS

- DATOS GENERALES

- NOMBRE DEL PROYECTO:

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

La Institución Educativa 1762 Sagrado Corazón de Jesús, se encuentra ubicada en Calle 10, Distrito La Esperanza, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad.

Departamento		            : 	La Libertad

Provincia			            : 	Trujillo

Distrito				:	La Esperanza

Latitud Sur			:	8° 04′ 39″

Latitud Oeste		            :	79°02′ 38″

Altitud				:	40 m.s.n.m.

LOCALIZACIÓN

Ubicación Geográfica del Distrito La Esperanza

- SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO

El terreno donde se ubica la INSTITUCION EDUCATIVA N° 1762 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS de acuerdo al levantamiento realizado ocupa un terreno de 6 lados.

Del levantamiento topográfico realizado, se verifico un área de terreno de 993.63 m2 y un perímetro de 132.38 ml.

Nota: Es importante señalar que el proyecto se desarrolla en el área del terreno actual que ocupa la IE. 1762.

A continuación, el cuadro de áreas de la institución educativa.

##### LAS ÁREAS DEL TERRENO SON LAS SIGUIENTES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1762 SAGRADO CORAZON DE JESUS:

| Área Total de Terreno | 993.63 m2 |
| --- | --- |
| Perímetro | 132.38 ml |
| Área Construida | 677.51 m2 |
| Área Libre | 306.07 m2 |

Nota: Es importante señalar que el área registrada es menor al área levantada en campo de acuerdo a las indicaciones del director.

IE N° 1762 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

- SERVICIO EDUCATIVO:

- Nivel de Servicio: Inicial.

- Código Modular: 757534

- Código de Local: 253846

- Turno: Solo Mañana

- Zona: Urbana

- Ubigeo: 13001

- 5

- Ubicación: MZ C.21 Lote 1-Etapa III - La Esperanza-Trujillo-La Libertad

- Nombre IE: 1762

- Director: Karlita Fiorela Gamboa Rosa

- Latitud: -8.0671

- Longitud: -79.06666

- Cantidad Matriculados:117

Colegio 1762 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

| Grado | Alumnos | Secciones |
| --- | --- | --- |
| 3 años | 26 | 1 |
| 4años | 40 | 2 |
| 5 años | 51 | 1 |
| TOTAL | 117 | 4 |

NOTA:

- La sustentación de la cantidad de alumnos matriculados del 2019 se encuentra en documentos/ nóminas de matrículas.

- A partir del año 2019 en adelante se aceptará solo el alumnado que se consigna en la normativa (25 alumnos por aula) la declaración jurada de la directora se encuentra anexada al expediente.

- DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO EDUCATIVO

  - OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO DEL SERVICIO EDUCATIVO:

El trabajo de campo que se ha realizado en la I.E N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en la infraestructura como consecuencia directa de su afectación por efecto del niño costero.

- El primer objetivo es identificar la infraestructura que han sido afectadas por el FEN 2017 y su grado de riesgo.

- Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la institución educativa, siguiendo los lineamientos del programa Reconstrucción con Cambios.

La Institución educativa IE. N° 1762 Sagrado Corazón Jesús, ubicado en el   departamento de la Libertad, en la provincia Trujillo y distrito de La Esperanza, está conformada por edificaciones autoconstruidas dentro de las cuales incluyen diversos ambientes pedagógicos, complementarios y de servicios y áreas libres.

El local educativo, está conformado por 6 pabellones.

GRÁFICA 1: Pabellones Existentes

Fuente: Ficha de elaboración propia

  - DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

- PABELLONES Y/ O EDIFICACIONES

La infraestructura de la IE N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús, está conformado por los siguientes pabellones:

- Pabellón 1: Consta de un escenario construida por una estructura de concreto a la cual se realizará una demolición.

- Pabellón 2: Consta de cuatro ambientes (Aula de 4B años, Cocina-Comedor, Dirección, baño de profesores) de un solo nivel compuesta por una estructura precaria, con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto, a la cual se realizará una demolición.

- Pabellón 3: Consta de un ambiente (Aula de 5 años) de un solo nivel compuesta por una edificación precaria, con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto, a la cual se realizará una demolición.

- Pabellón 4: Consta de un ambiente (Aula de 4A años) de un solo nivel compuesta por una edificación precaria, con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto,la cual se demolerá.

- Pabellón 5: Consta de dos ambientes (SS. HH de hombre y mujeres) de un solo nivel compuesta por una edificación precaria con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto cemento, al cual se realizará una demolición.

- Pabellón 6: Consta de un ambiente (Aula de 3 años) de un solo nivel compuesta por una edificación precaria con muros de ladrillo, techo de calamina asbesto cemento, al cual se realizará una demolición.

- Áreas exteriores: Cerco Perimétrico o Borde, Jardineras, Sistema de Veredas, Patio, a dichas áreas se realizará una demolición.

En la inspección realizada y plano de situación actual se aprecia un total de 04 aulas pedagógicas.

I.E. N° 2306

SOL NACIENTE

Fuente: Ficha de elaboración propia

- ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Todos los ambientes vienen funcionando, pero no en condiciones óptimas que requiere el servicio educativo actual para el nivel inicial, a continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforman los pabellones de la institución educativa, entre ellos; el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el fenómeno del niño costero.

La infraestructura de la IE N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús, está conformada por Pabellón 1 (Escenario), Pabellón 2 (Aula 4B años, Cocina/comedor, Dirección, Baño de Docentes), Pabellón 3 (Aula 5años), Pabellón 4 (Aula 4A años), Pabellón 5 (Baños de Hombres y Mujeres), Pabellón 6 (Aula 3 años).

Todos los ambientes vienen funcionando, pero no en condiciones óptimas que requiere el servicio educativo actual para el nivel inicial, a continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforman los pabellones de la institución educativa, entre ellos; el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el fenómeno del niño costero.

La infraestructura de la IE N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús, está conformada por Pabellón 1 (Escenario), Pabellón 2 (Aula 4B años, Cocina/comedor, Dirección, Baño de Docentes), Pabellón 3 (Aula 5años), Pabellón 4 (Aula 4A años), Pabellón 5 (Baños de Hombres y Mujeres), Pabellón 6 (Aula 3 años).

ESQUEMA DE LOS AMBIENTES ACTUALES

El esquema de los ambientes del estado actual de la I.E N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús, se muestra a continuación:

| ÍTEM | ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° DE PISO | ÁREA CONSTRUIDA (M2) | ÁREA A INTERVENIR (M2) | AÑOS DE ANTIGÜEDAD | ESTADO DE CONSERVACION | MATERIAL | ENTIDAD EJECUTORA | OBSERVACIÓN |
| PABELLON 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCENARIO | 1 | 16.32 | 0 | 18 | REGULAR | concreto | APAFA | No corresponde al módulo básico de reconstrucción con cambios |
| PABELLON 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULA 4B AÑOS | 1 | 24.65 | 59.57 | 18 | REGULAR | Noble | GOBIERNO LOCAL | Se debe realizar una demolición ya que su sistema estructural está fallando. |
| COCINA/ COMEDOR | 1 | 14.64 | 22.41 | 18 | MALO | Noble | APAFA | Presenta fisuras en columnas y mal estado de los muros. |
| DIRECCIÓN Y ESPERA | 1 | 8.57 | 12.32 | 18 | REGULAR | Noble | APAFA | Se debe realizar una demolición ya que su sistema estructural está fallando. |
| SS.HH. DOCENTES | 1 | 3.48 | 11.45 | 18 | REGULAR | Noble | APAFA | Único servicio utilizado por la plana docente y los alumnos, se procederá a demoler por el desgaste que presenta. |
| PABELLON 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULA 5A AÑOS | 1 | 80.71 | 59.53 | 18 | Regular | Noble | GOBIERNO LOCAL | El estado es bueno, pero no es el adecuado (sistema confinado) |
| AULA 5B AÑOS |  | 0 | 59.51 | 0 | ----- | ----- | ----- | Área no Construida |
| PABELLON 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULA 4A AÑOS | 1 | 102.05 | 59.57 | 18 | Malo | Noble | GOBIERNO LOCAL | Ambiente colindante con los baños que presenta falla estructurales. |
| PABELLON 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.HH. ALUMNOS | 1 | 14.1 | 20 | 18 | Malo | Noble | Noble | Se realizará la demolición ya que se encuentran en un área donde no es la correcta para el bienestar de los alumnos. |
| PABELLON 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULA 3 AÑOS | 1 | 93.56 | 59.53 | 6 | Regular | Noble | Noble | Sistema estructural propenso a fallar por lo que se demolerá en su totalidad |
| SUM | 1 | 0 | 54.94 | 0 | ----- | ----- | ----- | Área no Construida |
| OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATIO | 1 | 242.99 | 0 | 14 | Regular | Concreto | APAFA | Se encuentra deteriorado. |
| VEREDAS | 1 | 88.26 | 47.81 | 10 | Regular | Concreto | APAFA | Existencia de desniveles. Además de rajaduras y no cuentan con juntas de dilatación. |
| CIRCULACION | 1 | 228.17 | 200.78 | 10 | Regular | Concreto | GOBIERNO LOCAL | No cuenta con juntas de dilatación, además cuenta con fisuras en la mayor parte de su área. |
| TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 1 | 3 | 4 | 10 | Malo | Concreto | APAFA | Debido a las cargas por el tanque de almacenamiento la columna está presentando fallas estructurales por lo cual se debe realizar una demolición. |

- CONTRUCCION DE LA EFIFICACION:

La construcción de la edificación se vine realizando desde el año 2001, con la construcción de aulas precarias, luego se construyó un módulo básico con cobertura liviana de madera y eternit, adicional a esto se vinieron desarrollando autoconstrucciones de patios, coberturas de patio ambientes adicionales.

*se presentará una declaración jurada por la directora de lo expuesto.

PABELLON 01 (Escenario)

El Pabellón 01 consta de una construcción de un escenario, el cual presenta deficiencia producto del Fenómeno del niño costero ya que afecto a la estructura, presentando rajaduras, no se tomó la cuenta los parámetros de diseño, el paso y contrapaso no tiene medidas reglamentarias, además presenta filtraciones producto FNC lo cual provocó fuga en red de conexiones de agua haciendo que la estructura se deteriore. Cabe indicar que antes que iniciaran las clases se realizó el pintado y tarrajeo en algunas áreas de la IE.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| ESCENARIO | Presenta deterioro en la estructura, pero se evidencian totalmente las fallas superficialmente tanto en el piso como en las paredes del mismo. | Fue pintado previo al inicio de clases de manera improvisada. | filtraciones en red y conexiones de agua. | No cuenta con instalaciones eléctricas. |

Foto N°01: Escenario de concreto, presenta rajaduras, el paso y contrapaso no son los reglamentarios.

PABELLON 02 (Aula de 4B años)

Consta de 4 ambientes, es una autoconstrucción la cual no cuenta con los parámetros la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afectó con severidad las estructuras como las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada, Cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| AULA 4B AÑOS | No apta por no cumplir con un diseño estructural, presenta fisuras en columnas, muros de albañilería con rajaduras. | Techo de calamina en mal estado, parte posterior, paredes mal pintadas y sin tarrajear. | Tuberías de drenaje pluvial en mal estado y con una distribución inadecuada. | Instalaciones eléctricas expuestas generando riesgo para los alumnos de 4 años. |

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| COCINA / COMEDOR | No apta por no cumplir con un diseño estructural, presentando fisuras en columnas. | No cuenta con una distribución adecuada, Las paredes se encuentran mal pintadas. | Mala distribución de las instalaciones. | Instalaciones eléctricas expuestas, generando riesgo para los encargados de esta área. |

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| SS. HH. DOCENTES | El ambiente no cuenta con elementos estructurales. | Pisos y contrazocalos en mal estado. | Instalaciones desgastadas debido al uso excesivo. | Ninguna intervención |

Foto N°02: Vista de muros y columna con fisuras, además se observa que los muros no cuentan con tarrajeo.

Foto N°03: Vista de los servicios higiénicos, los cuales no cuentan con una adecuada ventilación y se encuentra al costado de un salón y de la Dirección. Además, es el único baño que hay en la I.E.

Foto N°04: Se observa el aula de 4 años que se encuentra al costado de la cocina/comedor, se observa que la canaleta pluvial no está colocada correctamente.

PABELLON 03 (Aula de 5 años)

El Pabellón 03 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad  deteriorando las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada; además de que las cimentación presente asentamiento, cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| AULA 5 AÑOS | No apta por no cumplir con un diseño estructural, presentando fisuras en columnas y desprendimiento de mortero en los muros. | Paredes sin tarrajeo exterior, rejas de ventanas presentar corrosión producto del óxido. | Tuberías de drenaje pluvial en mal estado y con una distribución inadecuada. | Instalaciones eléctricas expuestas, generando riesgo para el alumnado. |

Foto N°05: Se visualiza fisuras en los muros además se observa la erosión en la parte baja del muro ya que este no cuenta con un contrazocalo.

Foto N°06: Se observa una cangrejera en la parte baja de la columna, lo que debilita a la estructura.

PABELLON 04 (Aula de 4A años)

El Pabellón 04 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad  deteriorando las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada; además de que las cimentación presente asentamiento, se indica que se evidencio presencia de salitre haciendo que estas estructuras tengan a colapsar, cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| AULA 4A AÑOS | No apta por no cumplir con un diseño estructural, presentando fisuras en columnas y en la cimentación se ha producido asentamiento, además se aprecia que hay presencia de salitre . | Paredes sin tarrajeo exterior y rejas de ventanas presentan corrosión, ventilación inadecuada debido a que los baños se encuentran al costado del salón. | No cuentan con un adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias. | Instalaciones eléctricas expuestas, generando riesgo para los alumnos. |

Foto N°06: Vista de parte exterior de aula, se observa el muro sin tarrajeo, a la vez las ventanas presentan corrosión producto del óxido.

PABELLON 05 (SS.HH)

El Pabellón 05 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad haciendo que los SS.HH queden indispuesto para el uso de los alumnos de la I.E N°1762.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| SS. HH. ALUMNOS | Presenta fisuras en los muros de separación de los inodoros. | Pintura en mal estado en muros y piso deterioro. | Baño inhabilitado e instalaciones sin uso por parte de los alumnos. | Ninguna intervención |

Foto N°07: Se observa los servicios higiénicos cuya ventilación da hacia el aula de alumnos de 4A años, lo cual resultó perjudicial para la salud de los alumnos, por lo cual estos fueron clausurados, y como consecuencia generó más demanda en el uso del baño de los docentes.

PABELLON 06 (Aula de 3 años)

El Pabellón 06 consta de 1 ambiente que se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad  deteriorando las columnas las cuales no cuentan con la simetría estructural adecuada; además de que las cimentación presente asentamiento, se indica que se evidencio presencia de salitre haciendo que estas estructuras tengan a colapsar, cabe indicar que la estructura cuenta con un techo de calamina; además, presenta instalaciones eléctricas expuestas generando un riesgo constante con la seguridad de los alumnos y personal administrativo.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| AULA 3 AÑOS | Deterioro en cimentación, columnas presentan fisuras y los muros presentan desprendimiento de mortero por la parte posterior. | Muros sin tarrajeo exterior, a la vez no cuentan con pintura, ventanas presentan corrosión debido al óxido. | Tuberías de drenaje pluvial en mal estado y con una distribución inadecuada. | Instalaciones eléctricas expuestas, generando riesgo para alumnos. |

Foto N°08: Se el exterior del aula de alumnos de 3 años, se observa que los muros no cuentan con tarrajeo exterior, además los muros no cuentan con columnas de amarre.

Foto N°09: Vista de tubería de agua PVC expuesta, además se observa que la pared no cuenta con tarrajeo exterior y las ventanas se encuentran corroídas producto del óxido.

OBRAS EXTERIORES

- VEREDAS

Las veredas presentan deterioro producto de la afectación por el fenómeno del niño costero.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| Veredas | Esta construcción presenta fisuras y rajaduras en diferentes tramos | Diferencia de niveles entre los pabellones. | Ninguna intervención | Ninguna intervención |

Foto N°10: Vista de las rajaduras en veredas, dicha falla se puede apreciar en casi toda el área de las veredas.

- TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Esta estructura se construyó sin tener en cuenta la normativa vigente y sin ningún diseño estructural correspondiente, es por ello que El Fenómeno del niño costero afecto con severidad deteriorando las columnas y su cimentación ya que presenta corrosión en estas.

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| Tanque de Almacenamiento | La columna no es apta para soportar las cargas del tanque de almacenamiento, además existencia de rajaduras en columna y corrosión. | No cuenta con tarrajeo ni pintado en las estructura. | La tubería PVC cuenta con deficiencias, se aprecia filtraciones. | Ninguna intervención |

Foto N°11: Vista del tanque elevado el cual no cuenta con una estructura adecuada como soporte y además tiene deficiencias en sus instalaciones sanitarias.

- PATIO

| ITEM | ESTADO ACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA | ARQUITECTURA | INST. SANITARIAS | INST. ELECTRICAS |
| Patio | Pisos presentan fisuras y/o rajaduras extendiéndose en toda su área. | Se aprecia diferencia de niveles. | Red de conexiones de agua y desagüe presenta (filtraciones de agua) | Ninguna intervención |

Foto N°12: Se visualiza las fisuras en el patio principal, dichas fisuras se extienden en diferentes partes del patio.

Foto N°13: Se observa los desniveles en el patio principal, además de fisuras en el concreto.

Foto N°01: Se observa grietas de mayor tamaño en las áreas de borde del patio de concreto.

- DIAGNÓSTICO DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

La afectación del local educativo también genero daños en el equipamiento y mobiliario.

El estado actual y la cantidad del equipamiento y mobiliario por cada ambiente se detalla continuación:

CUADRO N°08

En este cuadro solo se está colocando lo existente en buen estado y en mal estado el detalle de los mobiliarios y equipamientos requeridos están el cuadro N° 14

| RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AFECTADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PABELLÓN | AMBIENTE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD / ESTADO ACTUAL |  | TOTAL |
|  |  |  |  | MAL | BIEN |  |
| PABELLÓN 1 | Escenario | No se contempla mobiliario | UND | - | - | - |
|  | AULA 01 | Pizarra acrílica | UND | 1 | - | 1 |
| PABELLÓN 2 |  | Mesas de madera para niños | UND | 17 | - | 17 |
|  |  | Sillas de madera para niños | UND | 17 | - | 17 |
|  |  | Estante para útiles escolares | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Silla de madera para docente | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesa para docente | UND | 1 | - | 1 |
|  | COCINA/ COMEDOR | Mesas de madera para preparación | UND | 3 | - | 1 |
|  |  | Sillas de madera | UND | 25 | - | 25 |
|  |  | Cocina a gas | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesas de madera para comer | UND | 6 | - | 6 |
|  |  | Ecritorio de madera | UND | 1 | - | 1 |
|  | DIRECCION | Estante de melamine | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Sillas de metal | UND | 3 | - | 3 |
|  |  | Silla de madera | UND | 1 | - | 1 |
|  | SS.HH | En la norma 499-2018 - MINEDU no se contempla mobiliario y equipamiento de sanitarios | UND | - | - | - |
| PABELLÓN 3 | Aula de 5A años | Pizarra acrilica | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesas de madera y/o metal para niños | UND | 6 | - | 6 |
|  |  | Sillas de madera y/o polipropileno para niños | UND | 22 | - | 22 |
|  |  | Silla de madera | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES NIVEL INICIAL | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesa para docente | UND | 1 | - | 1 |
|  | Aula de 5B años: | Pizarra acrilica | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesas de madera y/o metal para niños | UND | 20 | - | 20 |
|  |  | Sillas de madera y/o polipropileno para niños | UND | 20 | - | 20 |
|  |  | Silla de madera | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES NIVEL INICIAL | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesa para docente | UND | 1 | - | 1 |
| PABELLÓN 4 | Aula 4A años | Pizarra acrílica | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesas de madera para niños | UND | 6 | - | 6 |
|  |  | Sillas de madera para niños | UND | 22 | - | 22 |
|  |  | Estante para útiles escolares | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Silla de madera para docente | UND | 1 | - | 1 |
|  |  | Mesa para docente | UND | 1 | - | 1 |
| PABELLÓN 5 | SS.HH) | En la norma 499-2018 - MINEDU no se contempla mobiliario y equipamiento de sanitarios | UND | - | - | - |

- PROPUESTA DE RECUPETACION TOTAL

Según el diagnóstico de la infraestructura, mobiliario y equipamiento en el marco de la reconstrucción con cambios, se plantea intervenir con fines de Recuperación total, en la totalidad de la edificación:

Pabellón 1:

- Escenario:

Demolición (16.32 m2)

Recuperación (0 m2)

Pabellón 2:

- Aula de 4B años:

Demolición (24.65 m2)

Recuperación (59.57 m2)

- Cocina/Comedor:

Demolición (14.64 m2)

Recuperación (22.41 m2)

- Dirección:

Demolición (8.57 m2)

Recuperación (12.32 m2)

- SS.HH Docentes:

Demolición (3.48 m2)

Recuperación (11.45 m2)

Pabellón 3:

- Aula de 5A años:

Demolición (80.71 m2)

Recuperación (59.53 m2)

- Aula de 5B años:

Demolición (0.00 m2)

Recuperación (59.51 m2)

Pabellón 4:

- Aula 4A años:

Demolición (102.05 m2)

Recuperación (59.57 m2)

Pabellón 5:

- SS.HH de Alumnos:

Demolición (14.10 m2)

Recuperación (20.00 m2)

Pabellón 6:

- Aula de 3 años:

Demolición (93.56 m2)

Recuperación (59.53 m2)

- Sum:

Demolición (0.00 m2)

Recuperación (54.94 m2)

Obras Exteriores:

- Patio:

Demolición (242.99 m2)

Recuperación (0 m2)

- Veredas:

Demolición (88.26 m2)

Recuperación (47.81 m2)

- Circulación:

Demolición (228.17 m2)

Recuperación (200.78 m2)

- Tanque de Almacenamiento:

Demolición (3.00 m2)

Recuperación| (4.00 m2)

| PROPUESTA TECNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| item | NIVEL | AMBIENTES | ÁREA (M2) | RM 409-2018-MINEDU - PRIMARIA |
| PABELLON 01: Escenario | PRIMER NIVEL | ESCENARIO | 0 | Área complementaria |
| PABELLON 02: Aula de 4B años, Cocina/Comedor, Dirección, SS.HH. Docentes | PRIMER NIVEL | AULA 4B AÑOS | 59.57 | SS.HH alumnos y alumnas |
|  |  | COCINA | 22.41 | Espacios Complementarios (cocina) |
|  |  | DESPENSA Y ALMACEN | 13.77 |  |
|  |  | DEPOSITO | 3.66 |  |
|  |  | DIRECCIÓN | 12.32 | Administración |
|  |  | SS.HH. DOCENTES | 11.45 | SS.HH docentes y Administrativos |
| PABELLON 03: Aula de 5A años, Aula de 5B años. | PRIMER NIVEL | AULA 5A AÑOS | 59.53 | Aula común |
|  |  | AULA 5B AÑOS | 59.51 | Aula Común |
| PABELLON 04: Aula 4A años | PRIMER NIVEL | AULA 4A AÑOS | 59.57 | Aula Común |
| PABELLON 05: SS.HH. Alumnos, DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO | PRIMER NIVEL | SS.HH. ALUMNOS | 20 | SS.HH alumnos y alumnas |
|  |  | DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO | 10 | Área complementaria |
| PABELLON 06: Aula 3 años, Sum | PRIMER NIVEL | AULA 3 AÑOS | 59.53 | Aula Común |
|  |  | SUM | 54.94 | Sala de Usos Múltiples (Doble uso como S. Psicomotricidad de requerirse) |
| OBRAS EXTERIORES: | PRIMER NIVEL | Veredas Y Rampas | 47.81 | Espacio Complementario |
|  |  | Drenaje Pluvial | 8.31 |  |
|  |  | Sardineles | 9.20 |  |
| OBRAS EXTERIORES: CIRCULACIÓN | PRIMER NIVEL | CIRCULACION | 200.78 | Espacio Complementario |
| OBRAS EXTERIORES: AREA DE JUEGOS | PRIMER NIVEL | GRASS SSINTETICO | 61.04 | Espacio Complementario |
| OBRAS EXTERIORES: Tanque de Almacenamiento | PRIMER NIVEL | Tanque de Almacenamiento | 4.00 |  |
|  |  | AREA NETA | 774.40 |  |
|  |  | Muros divisores 16% | 79.1696 |  |
|  |  | AREA CONSTRUIDA TECHADA | 856.57 |  |
|  |  | ÁREA LIBRE | 137.06 |  |
|  |  | AREA TOTAL | 993.63 |  |

Según Declaración Jurada de la directora de la IE N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús (La cual se encuentra anexada al expediente), declara la conformidad de la propuesta de intervención con mobiliario y equipamiento planteado en el proyecto; asimismo, tramitar la baja del mismo al ser reemplazada con el proyecto. También, señala que el proyecto propuesto responde a la matricula actual 2019 de la institución educativa, dicha información se encuentra anexada al Expediente Técnico, tanto físico como Digital.

- SERVICIOS BASICOS

- AGUA Y DESAGUE:

En cuanto a servicios básicos de saneamiento, el distrito de la Esperanza actualmente cuenta con sistema de agua y alcantarillado, la institución educativa N° 1762 está conectada a la red de agua y desagüe, se indica que hay deficiencia con respecto a las conexiones de agua y desagüe.

- ENERGIA ELECTRICA:

La institución educativa 1762 Sagrado Corazón de Jesús cuenta con un sistema eléctrico, de 24 horas al día, 220v.

- CONCLUSIONES

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito y sus anexos ya que, con la reconstrucción de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio en la N° 1762 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y su área de influencia en el sector.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, señala que las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de de Recuperación es una intervención integral del local educativo, delimitada por el Módulo Básico de Reconstrucción (MBR) y el Módulo Educativo (ME).

Los módulos que conforman las edificaciones de la I.E N° 1762 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS de nivel inicial y primario, han sido afectadas por el Fenómeno del Niño Costero 2017 a causa de las lluvias intensas; la afectación ha ocasionado daños en toda la edificación.

- RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA

El proyecto contempla las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Reconstrucción mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, por lo cual se recomienda la intervención de recuperación total en consideración a lo contemplado dentro de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, es por ello que se está requiriendo las intervenciones mediante Inversiones con Fines de Recuperación además de incluir medidas de gestión de riesgo ante fenómenos naturales a través de la instalación del sistema de drenaje pluvial.

La propuesta de intervención considera la demolición y restitución de todos los pabellones de la I.E. N° 1762 Sagrado Corazón de Jesús.