MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- NOMBRE DE LA INTERVENCION

La intervención de reconstrucción mediante inversiones con fines de recuperación se denomina: “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

- UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución Educativa afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra ubicado en una zona de riesgo no mitigable.

- DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE

La infraestructura y mobiliario existente se sustenta en los siguientes documentos que forman parte de la solicitud de financiamiento.

- Infome Técnico de Diagnóstico, en donde se describe la insfraestructura existente y el sistema/material constructivo utilizado.

La Infraestructura de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1762, está conformado por 06 edificaciones construidas, los pabellones 02, 03, 04, 05 y 06 de material noble, y el pabellón 01 está construido de material noble-autoconstrucción los cuales se encuentran en mal estado los mismos que por las constantes lluvias, la humedad y el tiempo que tiene construido.

El pabellón 01 fue construido por la APAFA, es de material noble-autoconstrucción y lo comprende el escenario del colegio. La totalidad del material utilizado es concreto y se construyó sin ninguna dirección técnica por lo cual no se garantiza una correcta ejecución y presenta problema de rajadura a lo largo de su área.

El pabellón 02 fue construido en parte por el Gobierno Local y la APAFA, el cual el primero construyó el aula 4B de inicial y el resto que comprende una Cocina/Comedor, Dirección y SS.HH. de Docentes; fue construido con muros de albañilería, columnas y vigas y un techo de calamina, carpintería de madera en puertas. ventanas metálicas y piso de cemento pulido. Se observa que ante un evento sísmico presentaría problemas debido a que se construyó sin ninguna dirección técnica.

El pabellón 03 fue construido por el Gobierno Local, consta de un aula de 5 años del nivel inicial; fue construido con material noble, techo de calamina, carpintería de madera en puertas. ventanas metálicas y piso de cemento pulido.

El pabellón 04 fue construido por el Gobierno Local, consta de un aula de 4 años del nivel inicial; fue construido con material noble, techo de calamina, carpintería de madera en puertas. ventanas metálicas y piso de cemento pulido.

El pabellón 05 fue construido por el Gobierno Local, consta del SS.HH. para los alumnos del nivel inicial; fue construido con material noble, techo de calamina, carpintería de madera en puertas. ventanas metálicas y piso de cemento pulido.

El pabellón 06 fue construido por el Gobierno Local, consta de un aula de 3 años del nivel inicial; fue construido con material noble, techo de calamina, carpintería de madera en puertas. ventanas metálicas y piso de cemento pulido.

En relación a los pabellones, el informe indica que son de ladrillo artesanal con techos de Eternit muy antiguo. En relación a las contrucciones material noble autoconstruidas indica que no se considero algún criterio estructural en sus estructuras, por lo que representa un riesgo para los usuarios. Los ambientes educativos, administrativos y complementarios se vieron inundados por la falta de drenaje. Finalmente concluye que existe un peligro inminente de riesgo sísmico e inundación motivo por el cual los modulos deben ser demolidos. El informe recomienda que la intervención se realice con la modalidad de recuperación total de la I.E. 1762, siendo que no es apto para el desarrollo de las actividades, por ser un problema inminente para la seguridad de sus ocupantes.

A continuación se presenta el cuadro de las existencias:

| ZONA | NIVEL | AMBIENTES | AREA EXISTENTE (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| PABELLON 1 | 1° NIVEL | ESCENARIO TECHADO | 16.32 |
| Autoconstrucción |  |  |  |
| PABELLON 2 | 1° NIVEL | AULA 4 AÑOS B | 24.65 |
| Material noble |  | COCINA/COMEDOR | 14.64 |
|  |  | SS.HH. DOCENTES | 8.57 |
|  |  | AUDITORIO | 3.48 |
|  | 1° NIVEL | AULA 5 AÑOS | 80.71 |
| PABELLON 3 |  |  |  |
| Material noble |  |  |  |
| PAVELLON 4 | 1° NIVEL | AULA 4 AÑOS A | 102.05 |
| Material noble |  |  |  |
| PABELLON 5 | 1° NIVEL | SS.HH. ALUMNOS | 14.1 |
| Material noble |  |  |  |
| PABELLON 6 | 1° NIVEL | AULA 3 AÑOS | 93.56 |
| Material noble |  |  |  |
| tanque de almacenamiento |  |  | 3.00 |
| Muros Divisorios de Área Neta |  |  | 57.77 |
| AREA TECHADA |  |  | 361.08 |
| Circulación Principal |  |  | 228.17 |
| Patio de Formación y Veredas |  |  | 331.25 |
| AREA CONSTRUIDA |  |  | 920.5 |
| AREA LIBRE |  |  | 73.13 |
| AREA TOTAL CONSTRUIDA |  |  | 993.63 |

- Declaración Jurada del Estado de Bienes Muebles, suscrita por el Director de la Institución Educativa.

Se detalla a continuación, el nivel de deterioro del mobiliario y equipo ocasionado por el Fenómeno del Niño.

| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO | UNIDAD | TOTAL Existente | BUEN (ESTADO) | MAL (ESTADO) | DEFICIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL INICIAL | Unidad |  |  |  |  |
| MESA DE MELAMINE CON ESTRUCTURA DE METAL (NIVEL INICIAL) | Unidad | 6 | 0 | 6 | 30 |
| MESA DE MADERA | Unidad | 19 | 0 | 19 | 8 |
| SILLA DE MELAMINA CON ESTRUCTURA DE METAL (NIVEL INICIAL) | Unidad | 33 | 0 | 33 | 120 |
| SILLÓN DE CUERO CON ESTRUCTURA DE METAL | Unidad | 1 | 0 | 1 | 6 |
| PIZARRA ACRÍLICA | Unidad | 4 | 0 | 4 | 5 |
| ARCHIVADOR DE METAL | Unidad | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SILLA DE MADERA | Unidad | 78 | 0 | 78 | 4 |
| ESTANTE PARA ÚTILIES ESCOLARES | Unidad | 10 | 0 | 10 | 10 |

- Declaración Jurada de Infraestructura Autoconstruida, suscrita por el Director de la Institución Educativa.

- CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SEGÚN RM Nº 499-2018-MINEDU

El local educativo ha sido evalúado en merito a la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, y de acuerdo al numeral 6.3.1 se puede establecer que aplica para la presente Institución Educativa la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Recuperación, siendo que la intervecion se ubica en el criterio 2; local educativo con sistema constructivo/ material precario y/o autoconstrucción.

- METAS DE LA PROPUESTA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA

DEMOLICIONES

En base a los documentos mencionado en el numeral III) del presente informe, la Entidad Ejecutora sustenta la demolición integral del local educativo, edificaciones de material precario con un total de 361.08 m2. Asimismo, patio, losas y veredas con un total de 559.48 m2.

PROPUESTA DE INTERVENCION

En base al numeral 6.3.2 de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IRI con fines de recuperación plantea como propuesta de intervención el Módulo Básico de la Reconstrucción (MBR).

Bajo ese contexto, en relación al numero de aulas, en el expediente técnico el número de aulas responde a la matricula del año 2018. Es así que el nivel inicial actualmente funciona con 4 aulas, la intervención considera todas las aulas, dada la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de docentes que laboran (tiene 117 alumnos y 5 docentes - Fuente: plataforma Web ESCALE). Para determinar el número de aulas se ha considerado el número de alumnos y profesores registrado en el Portal “ESCALE” – Estadística de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. El número de aulas consideradas son las que se detallan a continuación:

| NIVEL EDUCATIVO | SECCIÓN | NÚMERO DE NIÑOS MATRICULADOS | NÚMERO DE NIÑOS POR AULA (NORMA TECNICA | NÚMERO DE AULAS EXISTENTES | NÚMERO DE AULAS DE LA PROPUESTA TECNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIAL | 3 AÑOS | 26 | 25 | 1 | 1 |
|  | 4 AÑOS | 20 | 25 | 1 | 1 |
|  | 4 AÑOS | 20 | 25 | 1 | 1 |
|  | 5 AÑOS | 51 | 25 | 1 | 1 |
|  | 5 AÑOS |  | 25 |  | 1 |
| TOTAL |  | 117 | 125 | 4 | 5 |

Fuente: plataforma Web ESCALE

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las metas del proyecto y el Módulo Básico de la Reconstrucción aprobado mediante RM Nº 499-2018-MINEDU:

| ZONA | NIVEL | AMBIENTE | AREA |  |  |  | RM 499-2018-MINEDU - PRIMARIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PABELLON 1 | 1° Nivel | ESCENARIO | 0 |  |  |  | Area Recreativa |  |
| Material Noble |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PABELLON 2 | 1° Nivel | AULA 4 AÑOS B | 59.57 |  |  |  | Aula común |  |
| Material noble |  | COCINA | 22.41 |  |  |  | Cafeteria / Cocina |  |
|  |  | DESPENSA Y ALMACÉN | 13.77 |  |  |  | Cafeteria / Cocina |  |
|  |  | DEPÓSITO | 3.66 |  |  |  | Cafeteria / Cocina |  |
|  |  | DIRECCIÓN | 12.32 |  |  |  | Administración (***) |  |
|  |  | SS.HH. DOCENTES | 11.45 |  |  |  | SS.HH Docentes y administrativos |  |
| PABELLON 3 | 1° Nivel | AULA 5 AÑOS A | 59.53 |  |  |  | Aula común |  |
| Material noble |  | AULA 5 AÑOS B | 59.51 |  |  |  | Aula común |  |
| PABELLON 4 | 1° Nivel | AULA 4 AÑOS A | 59.57 |  |  |  | Aula común |  |
| Material noble |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PABELLON 5 | 1° Nivel | SS.HH. ALUMNOS | 20 |  |  |  | SS.HH alumnos y alumnas (*) |  |
| Material noble |  | DEPÓSITO MATERIAL EDUCATIVO | 10 |  |  |  | Administración (***) |  |
| PABELLON 6 | 1° Nivel | AULA 3 AÑOS | 59.53 |  |  |  | Aula común |  |
| Material noble |  | SUM | 54.94 |  |  |  | Sal. de Usos Múltip. (**) -a partir de 6 secc. |  |
| Veredas y Rampas |  |  |  | 47.81 |  |  |  |  |  |
| Drenaje Pluvial |  |  |  | 8.31 |  |  |  |  |  |
| Sardineles |  |  |  | 9.2 |  |  |  |  |  |
| Circulación |  |  |  | 200.78 |  |  |  | Patio principal |  |
| Grass Sintético |  |  |  | 61.04 |  |  |  |  |  |
| Tanque de almacenamiento |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| AREA NETA |  |  |  | 774.4 |  |  |  |  |  |
| Muros divisores 16% |  |  |  | 79.17 |  |  |  |  |  |
| AREA CONSTRUIDA |  |  |  | 856.57 |  |  |  |  |  |
| ÁREA LIBRE |  |  |  | 137.06 |  |  |  |  |  |
| ÁREA TOTAL |  |  |  | 993.63 |  |  |  |  |  |

* Se debe incluir dentro de los mismos los servicios higiénicos para alumnos y alumnas con discapacidad física.

** Se podrá utilizar como SUM, Taller y/o Laboratorio.

*** Se considera el espacio de administración en el cual se brindará el servicio de Dirección, sala de profesores, etc.

**** Se deberá compartir entre Primaria y Secundaria.

- METAS DE LA PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipamiento, teniendo en consideración la Declaración Jurada del Director de la Institución Educativa en el cual detalla el nivel de deterioro del mobiliario y equipo, ocasionado por el Fenómeno del Niño.

Las metas del mobilirio y Equipamiento, en mérito a la RM Nº 499-2018-MINEDU es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO | UNIDAD | Requerimiento total | Existencias en buen estado | Total de metas en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AULAS |  |  |  |  |
| SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL | Unidad | 117 | 0 | 117 |
| SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL | Unidad | 24 | 0 | 24 |
| MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| ARMARIO DE DOS PUERTAS (H: 1.05) INICIAL | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| ARMARIO DE METAL | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| EXHIBIDOR DE LIBROS - NIVEL INICIAL | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| EXHIBIDOR MOVIL - NIVEL INICIAL | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) INICIAL | Unidad | 15 | 0 | 15 |
| CASILLEROS INDIVIDUALES (09) (NIVEL INICIAL) | Unidad | 15 | 0 | 15 |
| TELEVISION | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| EQUIPO BLURAY | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| RACK PARA LA TV | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| RACK PARA EL DVD | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| EQUIPO DE SONIDO | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| SUM/CÓMPUTO |  |  |  |  |
| SILLA APILABLES | Unidad | 25 | 0 | 25 |
| MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| ARMARIO DE METAL | Unidad | 5 | 0 | 5 |
| COMPUTADORA PORTALIN - LAPTOP | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| PROYECTOR MULTIMEDIA | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| PARLANTES MULTIMEDIA PARA PAPTOP | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| ECRAN | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| RACK PARA PROYECTOR MULTIMADIA | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| DIRECCIÓN |  |  |  |  |
| SILLA GIRATORIA | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| SILLA APILABLE | Unidad | 2 | 0 | 2 |
| ARCHIVADOR METALICO DE 04 GAVETAS | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| CREDENZA | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| COMPUTADORA PC | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| COCINA |  |  |  |  |
| MICROONDAS | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| REFRIGERADORA | Unidad | 1 | 0 | 1 |
| COCINA | Unidad | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | 273 |

- COMPATIBILIDAD DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN RELACION AL INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DEL PRONIED

La Municipalidad Distrital ha verificado que al local educativo de la I.E. N° 1762, producto de las afectaciones producidas por el Fenómeno del niño costero 2017 le corresponde implementar una Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Recuperación en el marco de la RM N° 499-2018-MINEDU.

Al contar con una ficha de Informe Técnico de PRONIED (Ficha EDAN), motivo por el cual corresponde realiz un cuadro comparativo y prevalece lo que ha desarrollado la Entidad Ejecutora de la intervención en el expediente técnico a cargo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, la cual se detalla a continuación:

| DESCRIPCIÓN | INFORME TECNICO- PRONIED | INFORME TECNICO MUNICIPALIDAD (ENTIDAD EJECUTORA) |
| --- | --- | --- |
| PABELLÓN 1 | Escenario con daños estructurales. | Edificación Autoconstruida, corresponde la intervención de Reconstrucción en el marco de la RCC. Para lo cual se prevé la demolición del pabellón. |
| PABELLÓN 2 | Aula y ambientes administrativos con daños, sustituir ya que no garantiza la segurdad de sus ocupantes. | Edificación de material noble autoconstruida, corresponde la intervención de Reconstrucción en el marco de la RCC. Para lo cual se prevé la demolición del pabellón. |
| PABELLÓN 3 | Aula con daños, sustituir ya que no garantiza la segurdad de sus ocupantes. | Edificación de material noble autoconstruida, corresponde la intervención de Reconstrucción en el marco de la RCC. Para lo cual se prevé la demolición del pabellón. |
| PABELLÓN 4 | Aula con daños, sustituir ya que no garantiza la segurdad de sus ocupantes. | Edificación de material noble autoconstruida, corresponde la intervención de Reconstrucción en el marco de la RCC. Para lo cual se prevé la demolición del pabellón. |
| PABELLÓN 5 | Ambiente con daños por salitre. | Edificación de material noble autoconstruida, corresponde la intervención de Reconstrucción en el marco de la RCC. Para lo cual se prevé la demolición del pabellón. |
| PABELLÓN 6 | Aula con daños, sustituir ya que no garantiza la segurdad de sus ocupantes. | Edificación de material noble autoconstruida, corresponde la intervención de Reconstrucción en el marco de la RCC. Para lo cual se prevé la demolición del pabellón. |
| OBRAS EXTERIORES | Con daño parcial. | Construcción de cerco perimétrico ya que el terreno se encuentra cercado parcialmente. |
| INSTALACIONES SANITARIAS | Con daño parcial. | Construcción de baños para docentes y alumnos e implementaicón de aparatos sanitarios y una red de drenaje pluvial en todos los pabellones y áreas exteriores. |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Con daño parcial. | Implementar sistema de protección a tierra y el circuito de cableado en todas los pabellones y áreas exteriores. |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | Sustitución de todo el mobiliario y equipamiento. | Se considera restitución de mobiliario y equipamiento, según D.J. suscrita por la directora de la I.E., señala que, si tuvieron afectación por el FEN. |
| CONCLUSIÓN | Se concluyó que se debe proceder a la demolición total de la I.E. ya que se encuentra con daños estructurales. | Reconstrucción total de los pabellones de nivel inicial, cerco perimétrico, ss.hh., construcción de SUM. Implementar rejillas y una red de captación de drenaje pluvial en todos los pabellones y áreas exteriores. |

- COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO

Acciones a implementar por lluvias

Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura educativa se han considerando techos con pendiente mínima de 1% y una tubería de drenaje, incluyendo canaletas con sus respectivos montantes de desagüe de aguas pluviales, los que se conectarán a los drenajes instalados en los patios para ser evacuadas a zonas exteriores.

Asimismo, se está considerando en los muros de contención, canaletas para evitar la inundación a la institución educativa. Se recomienda proyectar un sistema de evacuación pluvial para la evacuación de las aguas producidas por las lluvias, evitando la inundación de la I.E.

Imagen 01 y 02: Vista del Autocad de Drenaje Pluvial Proyectado

- PLAN DE CONTINGENCIA

Se está implementar el plan de Contingencia durante la ejecución de la obra, en la cual se ha considerado la construcción de 02 ambientes sobre una losa de concreto, la cual se encuentra cerca a la I.E. y para el mobiliario y equipamiento se usarán los existentes y se trasladarán a las aulas prefabricadas hasta el término del desarrollo del proyecto. Para la implementación de la estrategia se requiere el financiamiento por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y si ha sido incorporado el monto en el expediente técnico.

- COMPONENTES DEL PROYECTO

Los componentes del proyecto son:

| COMPONENTES | INVERSIÓN |
| --- | --- |
| Plan de contingencia | S/. 23,015.35 |
| Obra | S/. 1,322,566.77 |
| Mobiliario y equipamiento | S/. 157,948.98 |
| Supervisión | S/. 66,128.34 |
| TOTAL | S/. 1,569,659.44 |

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, incluido el tiempo de ejecución del plan de contingencia es de 4 meses.

- CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

| NOMBRE DEL PROYECTO | COMPONENTE | CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | TOTAL S/ |
| “RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 253846 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA – TRUJILLO – LA LIBERTAD” | OBRA | 176,187.32 | 323,804.43 | 602,662.18 | 219,912.84 | 1,322,566.77 |
|  | SUPERVISIÓN | 8,809.37 | 16,190.22 | 30,133.11 | 10,995.64 | 66,128.34 |
|  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | -- | -- | -- | 157,948.98 | 157,948.98 |
|  | CONTINGENCIA | 23,015.35 | -- | -- | -- | 23,015.35 |
|  |  | MONTO A FINANCIAR 2019 |  |  |  | 1,569,659.44 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito ya que con la reconstrucción de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio en la I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO, LA LIBERTAD .

Las edificaciones de la I.E. N° 1762 – SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, UBICADO EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO, LA LIBERTAD, han sido afectadas por el Fenómeno del Niño Cos

tero 2017 a causa de las lluvias intensas; y debido a la inexistencia de un sistema de drenaje pluvial en las edificaciones existentes que permita la evacuación del agua.

La propuesta de intervención considera demolición integral, de acuerdo a la sustentado en el Informe Técnico, al Informe de Diagnostico Estructural y a la Declaración Jurada de Autoconstrucción del director de la IE.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, a la Institución Educativa le corresponde implementar Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de Recuperación, y por lo tanto el Módulo Básico de Reconstrucción, en vista que las edificaciones afectadas y en situación de riesgo estructural por el tipo de material y por ser autoconstruidas demandan la demolición integral del local educativo.